REGISTRE POUR LE SUIVI DES EQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Cages de buts de football, handball et hockey

- Buts de basket-ball

NOM DE LA COLLECTIVITE :_______________________________________

NOTICE EXPLICATIVE

Le décret N°96-495 du 4 juin 1996 fixe les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball.

Les fiches de contrôles sont à conserver dans ce registre, vous y joindrez tous les documents fournis par le fournisseur (notices, recommandations, garanties…)

1 – PLAN D’ENTRETIEN

###### Remplir la fiche « Recensement des équipements et périodicité des contrôles »

Instaurer une périodicité pour les contrôles en fonction de l’intensité d’utilisation des équipements.

REMARQUES :

- Pour les contrôles suivants, remplir une fiche par équipement.

- Pour toutes dégradations constatées, remplir la fiche « Dégradation »

2 – CONTROLE INITIAL (A L’INSTALLATION DE L’EQUIPEMENT)

Remplir la fiche « Essai et contrôle initial »
Contrôle avec charges visant à tester la solidité et le bon ancrage de l’équipement.

Ce contrôle peut être refait après plusieurs années d’utilisations pour s’assurer de la solidité de l’équipement.

Ce contrôle peut être effectué soit, en interne sous réserve que les services techniques disposent du matériel adapté et de la compétence technique nécessaire, soit, en faisant appel à un organisme extérieur spécialisé dans ce type de vérifications.

3 - CONTROLE SIMPLE (JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE)

Remplir la fiche « Contrôle simple et intermédiaire »

Contrôle visuel rapide destiné à identifier les risques manifestes qui peuvent résulter d’une utilisation intensive, d’actes de vandalisme ou de conditions météorologiques spécifiques.

Par exemple :

Eléments cassés ou manquants (panneaux, poteaux)

Arêtes vives, éléments saillants ou pointus

Usure de certains éléments (filets, chaînes)

Fondations (apparentes, descellées)

Surfaces au sol (niveau zéro, trou)

Elimination des corps étrangers (verre, souillure)

Affichages et marquages

Ce contrôle peut être effectué par les service techniques de la collectivité.

4 - CONTROLE INTERMEDIAIRE  (MENSUEL OU TRIMESTRIEL)

Remplir la fiche « Contrôle simple et intermédiaire »

Contrôle plus poussé que le contrôle simple qui a pour but de vérifier le fonctionnement et la stabilité de l’équipement et, en particulier, de déceler les éventuels signes d’usure.

Par exemple :

En plus des points du contrôle simple,

Stabilité (fondations, fixations)

Points de pincement, de coincement ou d’écrasement

Dispositifs mécaniques mobiles (protection, usure, état de fonctionnement)

Aspect de surface (rouille ou autre corrosion)

Ce contrôle peut être effectué par les services techniques de la collectivité ou, à défaut, toute personne qualifiée, au besoin formée par le fabricant.

RECENSEMENT DES EQUIPEMENTS ET PERIODICITE DES CONTROLES

| # Nature des équipements | ## Emplacement, lieu | Date de mise en service |
| --- | --- | --- |

| Type de contrôle | Périodicité | Personne ou organisme chargé du contrôle |
| --- | --- | --- |
| # Initial | A l’installation de l’équipement |  |
| Simple |  |  |
| Intermédiaire |  |  |

ESSAI ET CONTROLE INITIAL

IDENTIFICATION ET EMPLACEMENT DE L’EQUIPEMENT :__________________________________

RAPPEL :

1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :

Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres.

2° Pour les buts de basket-ball :

Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol.

|  | CONSTAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rupture | Déformation | Déplacement |
| # Système de Fixation |  |  |  |
| Equipement |  |  |  |

CONCLUSION :__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personne ou organisme chargé de l’essai :____________________

##### Date de l’essai :___________________

Signature :

### CONTROLE SIMPLE ET INTERMEDIAIRE

#### IDENTIFICATION ET EMPLACEMENT DE L’EQUIPEMENT :___________________________________

| ## POINTS A VERIFIER, SI UNE DEGRADATION EST CONSTATEE REMPLIR LA FICHE « DEGRADATION » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE DU CONTROLE | SIGNATURE | Fondations | Point d’ancrage | Sol | Rouille | Peinture | Panneau | Filet | Propreté |  |  |

↑ Inscrire « Bon » ou « Mauvais » dans chaque case en fonction de l’état de l’équipement

### DEGRADATION

IDENTIFICATION ET EMPLACEMENT DE L’EQUIPEMENT :__________________________________

| DATE |  |
| --- | --- |
| DEGRADATION(S) CONSTATEES (S) |  |
| MESURE(S) PRISE(S) |  |
| Nom, Prénom et signature de la personne chargée du contrôle |  |

MESURES CORRECTIVES :

□	INTEDICTION MATERIELLE D’ACCES FAITE LE___________

□	DEMONTAGE FAIT LE_____________

□	TRAVAUX DE REMISE EN CONFORMITE EN DATE DU_______________

NATURE DES TRAVAUX :_________________________________________

_________________________________________

□	REMISE EN SERVICE LE______________

Nom, Prénom, Signature